姓名：            班级：           得分：

A

第十二章第1节  学生实验：探究——电流与电压、电阻的关系

A类（基础练习作业）

一、选择题（每题10分，5x10=50分）

1.最先研究电流与电压、电阻并得出三者之间关系的科学家是（    ）

- 欧姆      B．伽利略      C．牛顿      D．奥斯特

2．关于导体中的电流跟导体两端的电压和导体的电阻之间的关系，下列说法正确的是(    )

A．导体中的电流跟导体两端的电压成正比

B．导体中的电流跟导体的电阻成反比

C．在电压一定时，导体中的电流跟这段导体的电阻成反比

D．导体的电阻与导体中的电流成反比，跟导体两端的电压成正比

3.在探究电流和电阻的关系时，若连入的导体的电阻是5Ω，通过该导体的电流是0.3A，当通过该导体的电流是0.1A时，连入电路的电阻值应为（    ）

A.10Ω       B.5Ω       C.15Ω       D.30Ω

4．现有一条电阻线，在其两端加1V电压时，测得其电阻R=0.5Ω，如果在其两端加10V电压时，其电阻值应为（    ）

A．0.5Ω     B．5Ω     C．0.05Ω     D．20Ω

5．导体两端的电压是4V，通过的电流强度是0.8A，如果使导体两端的电压增加到6V，那么导体的电阻和电流强度分别是(    )

A．5Ω, 1.2A           B．5Ω, 2A

C．7.5Ω, 0.8A         D．12.5Ω, 0.8A

二、填空题(每空5分，10x5=50分)

6.—只小灯泡接在电压是1.5V的电路上，通过小灯泡的电流为0.3A，则小灯泡灯丝的电阻为__________Ω。

7．一导体两端电压为3V，通过的电流为0.3A，则此导体的电阻为______Ω；当该导体两端电压为0V时，则通过该导体的电流是     A，导体的电阻为_____Ω。

8.一根导体两端加2V电压时，通过的电流正好是0.1A，则导体的电阻是    Ω， 如果这根导体两端电压变为4V，则通过导体的电流是      A 。

9．一导体两端加4V电压时，通过它的电流是0.5A，此导体电阻为     Ω；当通过它的电流为1.2A时，它两端电压则为       V；当通过它的电流为0时，它两端的电压则为       V，此时它的电阻为       Ω。

姓名：            班级：           得分：

B

第十二章第1节  学生实验：探究——电流与电压、电阻的关系

B类（拓展练习作业）

一、选择题（每题10分，6x10=60分）

1．在利用欧姆定律的一次实验中，测得电阻R=2Ω，其两端所加电压U=1V，则通过该电阻的电流是    （    ）

A．0.5A          B．0.1A           C．2A           D．1A

2.关于导体的电阻，下列说法正确的是     （    ）

A．加在导体两端的电压越高，导体的电阻越大

B．通过导体的电流越小，导体的电阻越大

C．导体两端的电压为0V时，导体的电阻为0 

D．导体的电阻不由导体两端的电压和通过导体的电流决定

3.一段导体两端的电压是4.0V时，导体中的电流是1.0A，如果将其两端的电压减小到2.0V，导体中的电流为（    ）

A.1.0A        B.25A        C.3.0A        D.0.50A

4．如图1所示，电路中R1的阻值为6Ω，闭合开关S，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A2的示数为0.3A，则R2的阻值是(    )

图1

A．18Ω        B．24Ω        C．6Ω        D．3Ω

5．如图53所示，R1=R2时，电源电压不变，当开关由闭合变为断开时，电流表示数（    ）

A.不变               B.变为原来2倍

C.变为原来的1/2      D.无法判断

6．图56所示的电路中，若电源电压U保持恒定不变，当开关K断开时，电流表的读数是（    ）

A．A1变大、A2不变             B．A1变小、A2不变

C．A1不变、A2变小             D．A1不变、A2变大

二、填空题(每空5分，8x5=40分)

7.一导体两端电压为3V时，通过的电流为0.3A，则此导体的电阻为_______Ω； 当该导体两端电压为0V时，则通过导体的电流是      A，此时导体的电阻为_______Ω。（不计温度对阻值影响）

8.导体电阻的大小不仅跟材料有关，还与其      和横截面积有关。当电阻两端电压为3 V时，通过它的电流为0.3A，则该电阻的阻值是       Ω。

9.有一电阻器，如果在它两端加12V的电压，通过它的电流是0.4A，那么它的电阻是________Ω；如果在这电阻器两端加15V电压时，通过它的电流是______A，它的电阻是________Ω。

姓名：            班级：           得分：

A

第十二章第2节  根据欧姆定律测量导体的电阻

A类（基础练习作业）

一、选择题(每题10分，7x10=70分）

1.白炽灯泡亮时和熄灭时，灯丝的电阻大小是（    ）

A、熄灭时大      B、点燃时大      C、一样大      D、不能确定

2.对公式的物理意义理解正确的是（    ）

A．加在导体两端的电压越大，导体的电阻越大

B．导体的电流越小，导体的电阻越大

C．导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

D．导体的电阻大小等于导体两端的电压与电流之比

3.在“探究电流与电压关系”的实验中,分别用R1、R2两个电阻进行探究,并根据各自的实验数据绘制出如图所示的U-I关系图像,从图中可以看出R1与R2的大小关系是(    )

A.R1>R2            B.R1=R2             C.R1<R2       D.无法确定

4．图67是四位同学设计的用伏安法测导体电阻R的阻值的电路图，其中正确的（    ）

5.在如图8所示的电路中，闭合开关S，灯L不亮，电路中流过的电流为0，电压表有示数，且等于电源电压，若电路故障在灯L或电阻R上某一处，对于故障的分析，下列判断正确的是(    )

A．灯L短路      B.电阻R短路      C. 灯L断路      D.电阻R断路

图8

6.如上图12-41所示，电源电压不变，当开关S和闭合后，电流表的示数是1A，当开关S闭合断开时，电流表示数是0.6A.电阻与电阻的阻值之比是（    ）

A.3：2        B.2：3        C.5：3        D.3：5

7.在上图12-44所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表的指针几乎不动，电压表指针则有明显偏转，且接近电源电压，则该电路中的故障可能是（    ）

A.灯泡短路了              B.灯泡的灯丝断了

C.两个灯泡的灯丝都断了     D.灯泡的灯丝断了

二、填空题(每空5分，6x5=30分)

8.一根导体两端加2V电压时，通过的电流正好是0.1A，则导体的电阻是     Ω， 如果这根导体两端电压变为4V，则通过导体的电流是      A 。

9．当一导体两端加4V电压时，通过它的电流是0.5A，此导体电阻为      Ω；当通过它的电流为1.2A时，它两端电压则为      V；当通过它的电流为0A时，它两端的电压则为       V，此时它的电阻为       Ω。

姓名：            班级：           得分：

B

第十二章第2节  根据欧姆定律测量导体的电阻

B类（拓展练习作业）

一、选择题(每题10分，5x10=50分）

1.在如下图1所示的电路中,开关闭合后,两灯均不亮,电流表指针在“0”刻度线上几乎不动,电压表指针有明显偏转,该电路的故障可能是(    )

A.电流表烧坏了  B.L2灯丝断了  C.L1灯丝断了  D.两个灯泡的灯丝都断了

图1                      图2

2.如上图2所示,电源电压不变,R1是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小.闭合开关S后,当光照强度增强时,下列说法正确的是(    )

A.通过R1的电流变小     B.电路总电阻变大

C.通过R2的电流变小     D.要保持电流表示数不变,应将R2的滑片P向右移

3.如图3所示,电源电压保持不变,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,下列判断正确的是(    )

A.电压表示数变大,电流表示数变大       B.电压表示数变小,电流表示数变小

C.电压表示数变小,电流表示数变大    D.电压表示数变大,电流表示数变

图3

4.如图甲所示是电阻A和B的I-U关系图像,下列说法正确的是(    )

A.电阻B为定值电阻。

B.当电阻A两端电压为2 V时,RA=0.2 Ω。

C.如图乙所示,当开关闭合,电路中电流为 0.2 A时,电路总电阻是15 Ω。

D.如图丙所示,当开关闭合,电源电压为2 V时,电路总电流为0.4 A。

5．如图57所示，AB两点间电压保持不变，当滑动变阻器的滑片向右移动时（    ）

A．电流表示数变小，电压表示数变大   B．电流表示数变小，电压表示数变小

C．电流表示数变大，电压表示数变小   D．电流表示数变大，电压表示数变大

二、填空题(每空5分，10x5=50分)

6.在用伏安法测量小灯泡电阻的实验过程中，正确连接电路并闭合开关后，电压表和电流表的示数如图所示，则小灯泡两端电压U=      V,流过小灯泡的电流I=      A，小灯饱的电阻为       Ω。

7．在一段导体两端加2V电压时，通过它的电流是0.4A，这段导体的电阻是______Ω；如果在它两端不加电压时，则通过它的电流是______A，这段导体的电阻是______Ω。

5．一导体两端加4 V电压时，通过它的电流是0.5 A，此导体电阻为     Ω；当通过它的电流为1.2 A时，它两端电压则为          V；当通过它的电流为0时，它两端的电压则为           V，此时它的电阻为           Ω。

姓名：            班级：           得分：

A

第十二章第3节  串、并联电路中的电阻关系

A类（基础练习作业）

一、选择题（每题10分，10x10=100分）

1.图12-38所示是两个电阻、的4种不同接法，已知>，则总电阻最小的是图（    ）

2.若阻值是20Ω的电阻与电阻串联后等效电阻是50Ω，则与并联后等效电阻是（    ）

A.30Ω          B.70Ω          C.12Ω          D.2Ω

3．两条长度相等、横截面积不等的同种材料制成的电阻丝，串联在电路中，则粗电阻丝（    ）

A．电流强度较大   B．电流强度较小   C．电压较大    D．电压较小

4.两个定值电阻，甲标有"16Ω，1.5A”乙标有"22Ω，0.5A”．现把它们串联起来，则该串联电路两端允许加的最高电压是(    )

A.57V          B.41V          C.35V          D.19V

5.如下图12-1所示的各个电路分别接到同一电源上，已知=20Ω，=30Ω，=50Ω，电路中电流表示数最小的是（    ）

图12-1

6.小明在探究串联电路电流规律的实验中，电源电压U=3 V恒定不变，按如下图12—2所示电路图连接好电路，闭合开关后，发现L1、L2都不发光，电流表无示数。为了找出发生故障的原因，小明用电压表进行检测，发现b、c之间的电压为零，a、b与a、c之间的电压都为3V，则电路故障是           (    )

A．L1断路         B．L1短路         C．L2断路         D．L2短路

图12—2                               图12—3

7.如图12—3所示，A、B是同种材料制成的电阻，它们的长度相等，A的横截面积是B的两倍，将它们串联在电路中，则加在A、B上的电压UA、UB和通过A、B的电流IA、IB间的关系正确的（    ）

A.IA＝IB                      B.IA>IB

C.UA＝UB                      D.UA>UB

8.两只灯泡串联在电路中，其中一只灯亮，另一只不亮，原因可能是（    ）

A、两只灯相比较，通过那只不亮的灯泡的电流小

B、不亮的灯泡的灯丝断了

C、两灯比较，亮的灯泡其电阻太大

D、两灯比较，亮的灯泡其电阻太小

9．现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图12-4所示的四种电路，其中不可行的是(    )

图12-4

10．如图12-5所示的电路中，电源电压6 V不变，

电流表的示数为0.3 A，电压表的示数为1.5 V，则滑动

变阻器接入电路的电阻为（    ）

A．5 Ω             B．20 Ω                           图12-5

C．15 Ω            D．30 Ω

姓名：            班级：           得分：

B

第十二章第3节  串、并联电路中的电阻关系

B类（拓展练习作业）

一、选择题（每题10分，5x10=50分）

1.如图所示，开关闭合后小灯泡L1两端的电压是3V，L2的电阻是12Ω，电源电压是9V，则L1的电阻是（    ）

A．6Ω         B．9Ω

C．12Ω        D．24Ω

2.两个完全相同的小灯泡并联在电路中，若加在小灯泡两端的电压是7V，通过两个小灯泡的总电流是1.4A，则小灯泡的电阻是（    ）

A．10Ω         B．5Ω         C．0.5Ω        D．0.1Ω

3.两只定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，把它们串联起来，两端允许加上的最高电压是（    ）

A．10V          B．15V          C．19V          D．25V

4.现有两个电阻串联在电路中，已知R1:R2=3:2，如果电路两端的电压为15V，那么，R1两端的电压将是（    ）

A．6V          B．5V            C．9V           D．10V

5.已知电阻R1=4Ω，与另一电阻R2并联， 其总电阻R=2.4Ω，若R1与R2串联，则其总电阻为（   ）

A．4Ω        B．6.4Ω          C．10Ω         D．6Ω

二、填空题(每空5分，6x5=30分)

6.电阻R1＝5Ω，R2＝20Ω，并联起来接到某一电源上，它们两端的电压之比为        ；通过它们的电流之比为        。

7.有两个电阻R1=2Ω，R2=3Ω，若把它们串联接在电路中，总电阻是______Ω，R1和R2两端电压之比U1:U2=______  _。

8.如图所示，通过灯泡L1、L2中的电流分别为0.2A和0.3，电源电压保持不变，L1的电阻为15Ω，则干路电流为      A，L2的电阻为       Ω。

三、计算题（共20分）

9.如图所示，R2是0～50Ω的滑动变阻器，闭合开关后，电压表示数为6V，电流表A1的示数是0.5A，电表流A2的示数是2.0A。

求：

（1）R1的阻值。（10分）

（2）变阻器接入电路中的电阻R2。（10分）

姓名：            班级：           得分：

A

第十二章第4节  欧姆定律的应用

A类（基础练习作业）

一、填空题(每空5分，10x5=50分)

1.一只小灯泡的额定电压为8V,正常发光时通过它的电流为0.4A,现将该小灯泡接在12V的电源上,为使其正常发光,应______（“串联”或“并联”）一个_________Ω的电阻。

2.电阻=6Ω，=4Ω，将与并联，它们并联后的等效电阻是________Ω。

3.将电阻和并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3：2，则它们的电压之比为        ，电阻之比为_________。若把和串联起来接在电源两端，那么它们的电压之比为________，电流之比为         。

4．将一个阻值为5 Ω的定值电阻R与一个滑动变阻器串联接在3 V的电路中，测得电阻R两端电压为1 V，那么通过变阻器的电流为         A，此时滑动变阻器接入电路的电阻值为        Ω，滑动变阻器两端电压为        。

二、实验题(每空5分，共25分)

6．如图12甲所示是小明“探究电流与电压关系”的实验中所连接的实物图，各元件及连接均完好但不完整。

图12

(1)请在图甲中用笔画线代替导线将实验电路连接完整。

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于_______(选填“A”或“B”)端。

(3)闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，记录电流表和电压表的示数，进行多次实验，绘制出I－U 图像如图乙中a 所示，根据图像得出结论：在电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成________（“正比”或“反比”）。这个实验过程运用的主要实验方法是___________（“控制变量法”或“转换法”）。

(4)将电阻换成小灯泡，重复上述实验，绘制出I－U图像如图乙中b所示，根据图像得出结论：当小灯泡两端的电压变小，通过灯丝的电流变小，灯丝的电阻_______(选填“变小”“不变”或“变大”)。

三、计算题（共25分）

7.在如图12-50所示的电路中，已知电阻=5Ω，电流表的示数为=1A，电流表A的示数为I=1.5A。

求：

（1）两端的电压。（10分）

（2）通过的电流。（5分）

（3）的阻值。（10分）

姓名：            班级：           得分：

B

第十二章第4节  欧姆定律的应用

B类（拓展练习作业）

一、选择题（每题10分，5x10=50分）

1．通过定值电阻甲、乙的电流与其两端电压的关系图像如图1所示。现将甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端。下列分析正确的是(    )

A. R甲∶R乙＝2∶1        B. U甲∶U乙＝2∶1

C. I甲∶I乙＝2∶1        D. I乙∶I甲＝2∶1

图1                                图2

2.如上图2甲所示是一个用电压表的示数反映温度变化的电路原理图，其中电源电压U＝4.5V且保持不变，电压表量程为0～3 V，R0是300Ω的定值电阻，Rt是热敏电阻，其电阻随环境温度变化的关系如上图乙所示。若闭合开关S，则(    )

A．环境温度为40 ℃时，热敏电阻阻值是150 Ω

B．电压表V示数越小，环境温度越高

C．电压表的最小示数是1.5 V

D．此电路允许的最高环境温度为60 ℃

3．如图所示电路，当开关S闭合后，两表均有示数，过一会儿发现电压表示数突然变小，电流表示数突然变大。下列故障判断可能的是（    ）

A．L1灯短路

B．L2灯短路

C．L1灯灯丝断开

D．L2灯丝断开

4．将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示的电路。光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，观察电表示数的变化情况应该是（    ）

A．电流表和电压表示数均变小

B．电流表示数变大，电压表示数变小

C．电流表示数变小，电压表示数变大

D．电流表和电压表示数均变大

5．张华同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像，根据图像，下列说法错误的是（    ）

A．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

B．将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.9A

C．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

D．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

二、填空题（每空5分，4x5=20分）

6.电阻为12Ω的小灯泡正常工作时两端电压为6V，若把它接在8V的电路上，则需要给它_________（“串联”或“并联”）一个_________Ω的电阻。

7．两个定值电阻R1：R2=2：3，将它们并联接在同一个电源上，通过它们的电流之比I1：I2=______    ，它们两端的电压之比U1：U2=______    。

三、计算题(共30分)

8.如图所示电路，电压表V1的读数为8V，闭合开关后V2的读数为5V。若电阻R1的阻值为12Ω，求：

（1）R1两端的电压。（10分）

（2）通过R1的电流。（10分）

（3）R2的阻值。（10分）